ÚPRAVY  ULICE  SVATOPLUKA  ČECHA

V KARVINÉ - FRYŠTÁTĚ,

2.část

SO 101  KOMUNIKACE

B.   STAVEBNÍ ČÁST

B.1.101.   TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

leden 2019

Obsah

B.1.101 TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

B.1.101.a) Identifikační údaje objektu,	3

B.1.101.b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,	3

B.1.101.c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.,	5

B.1.101.d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,	5

B.1.101.e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů	5

B.1.101.f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,	6

B.1.101.g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,	9

B.1.101.h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,	10

B.1.101.i) Vazba na případné technologické vybavení,	10

B.1.101.j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,	10

B.1.101.k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.	10

B.1.101.l) Odvodnění	11

B     STAVEBNÍ ČÁST

B.1.  OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

# B.1.101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

### B.1.101.a) Identifikační údaje objektu,

ÚPRAVA  ULICE  SVATOPLUKA  ČECHA V KARVINÉ - FRYŠTÁTĚ,

II. ETAPA

SO 101  KOMUNIKACE

### B.1.101.b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,

V rámci druhé etapy výstavby se provede stavební úprava zbývající části ulice Sv. Čecha Jedná se o stavební úpravu části stávající místní komunikace ul. Svatopluka Čecha v délce 170,07m (km 0,513 42 až km 0,683 49) a šířce 6m a místní komunikace ul. Zahradní v délce 65,73m ( 47,65m + 18,08m) a šířce 3,25m , včetně stavební úpravy sjezdů a stavební úpravu chodníků (místní komunikace IV. třídy – chodník) , jedná se tedy o změnu již dokončené stavby. Dále se jedná o umístění dvou odlučovačů ropných látek. Stavební úprava bude navržena ve stejné technologii a ve stejných parametrech jako byla navržena stavební úprava v rámci 1. etapy výstavby.

Na severní straně upravované komunikace se navrhují tyto stavební práce :

- osazení nového betonového obrubníku, včetně nové přídlažby (prostorové umístění je zřejmé z projektové dokumentace). Základní požadavek je vyspádování přídlažby tak, aby veškerá dešťová vody natekla do prostoru navrhovaných uličních vpustí. Výstavba vpustí je také součástí návrhu.

- Vyplnění prostoru mezi novým obrubníkem a obrubníkem stávajícím (již provedené zatrubnění vodoteče) kačírkem v průměrné tloušťce 30 cm.

Na jižní straně upravované komunikace se navrhují tyto stavební práce :

- výstavba navrhovaného odvodnění (typové uliční vpusti, liniová odvodnění, kanalizační přípojky s napojením do příslušných stávajících uličních vpustí

- po provedení odvodnění je možné zahájit výstavbu nových obrubníků a přídlažby, se stejným požadavkem na odtok dešťových vod do prostoru stávajících uličních vpustí)

- Vyplnění prostoru mezi novým obrubníkem a obrubníkem stávajícím (již provedené zatrubnění vodoteče) kačírkem v průměrné tloušťce 30 cm.

- V konečné fázi je navržena opět úprava nezpevněných ploch dotčených výstavbou, včetně osetí travním semenem.

Stavební úprava asfaltové komunikace bude provedena následovně :

- Frézování do hloubky 100 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití;

- Styk staré a nové úpravy se také ošetří. Vodorovné spoje spojovacím nátěrem , svislé vhodnou zálivkovou hmotou, natavitelným nebo samolepícím páskem.

- Jednovrstvý emulzní nátěr a nebo spojovací postřik (v závislosti na technologickém postupu

prací se v případě časové prodlevy a pojíždění odfrézované vrstvy zajistí její ochrana nátěrem, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m2);

- Ložní vrstva z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 + tl. 70 mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7;

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství

zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2;

- Obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm podle ČSN EN

13108-1a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Stavební úprava chodníku  :

Štěrkodrť   ................................................................     250   mm

lože (štěrk 1/3 až 2/5)..................................................     40   mm

betonová zámková dlažba ..........................................      80   mm

Stavební úprava stávajících sjezdů  :

Štěrkodrť   ................................................................     300   mm

lože (štěrk 1/3 až 2/5)..................................................     40   mm

betonová zámková dlažba ..........................................      80   mm

Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 =45 Mpa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti.V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění  nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 =45 Mpa. Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní plán vyčištěna. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončení pláni musí být co nejméně. Únosnost pláně doloží dodavatel stavby protokolem o provedených zkouškách.

Stavební úprava komunikace :

Povrch – asfalt

Plocha – 1 483,80 m2

Stavební úprava stávajících sjezdů :

Povrch – zámková dlažba

Plocha – 66,60 m2

Chodník :

Povrch – zámková dlažba

Plocha – 31,80 m2

Odvodnění komunikace

Ulice Zahradní – jižně od mostu (vsakovací rýha VR1)

Jedná se o odvodnění stávající asfaltové komunikace, včetně její stavební úpravy v podobě výměny krytu a ložné vrstvy. Odvodnění je navrženo vsazením nové uliční vpusti do nejnižšího místa řešené plochy. Z této vpusti jsou dešťové vody převedeny kanalizační přípojkou DN 150 do navrhovaného odlučovače ropných látek (Sepurátor S 5) s vloženou sorpcí a dále do vsakovací rýhy VR1.

Typová uliční vpusť – 1 kus

Kanalizační přípojka od uliční vpusti  DN150 - 7,0 m

Odlučovač ropných látek včetně sorpčního stupně  BEST SEPURÁTOR  S5 - 1 KS

Vsakovací rýha VR1  - plocha 7 m2

Ulice Zahradní (severně od mostu) a ulice Sv. Čecha – plocha odvodněná vpustěmi V2 až V10, (vsakovací rýha VR2)

Jedná se o odvodnění stávající asfaltové komunikace, včetně její stavební úpravy v podobě výměny krytu a ložné vrstvy. Odvodnění je navrženo na ulici Zahradní výstavbou dvou uličních vpustí. Dále je na této ulici navrženo liniové odvodnění u vstupu na pozemek RD.

Na ulici Sv. Čecha pak výstavbou sedmi uličních vpustí. Z těchto vpustí jsou dešťové vody převedeny kanalizací DN200 do navrhovaného odlučovače ropných látek (Sepurátor S 15) s vloženou sorpcí a dále do vsakovací rýhy VR2.

Kanalizace DN200  …. 113,24 m

Kanalizační přípojky od uličních vpustí  DN150 - 1,5+ 2+ 5+ 2+ 2+ 2+ 9+ 5+ 6,5+ 5 = 40,0 m

Kanalizační šachtice - 6 Ks

Typová uliční vpusť – 8 kusů

Odlučovač ropných látek BEST SEPURÁTOR  S15 - 1 KS

Vsakovací rýha VR2  - plocha 26 m2

### B.1.101.c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.,

Zásadním podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo polohopisné a výškové zaměření vypracované společností  GEOSTA  spol. s r.o.

Výškový systém            :   Balt p.v.

Souřadnicový systém     :   JTSK .

Třída přesnosti               :   3

Návrh vsakování je navržen na základě odborného hydrogeologického posudku o možnosti utrácení dešťové vody vsakováním do podzemí, který vypracoval Ing. Jiří Dvorský, CSc.

Dále byla projektová dokumentace zpracována na základě zpracované studie, kterou zpracoval ATELIÉR ESO spol. s r.o.

### B.1.101.d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

Stavební úpravou komunikace nedojde ke změně stávající organizace dopravy.

### B.1.101.e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD OSI, č. j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.08.2010 s účinností od 1. září 2010 :

Technologie výstavby:

Stavební úprava asfaltové komunikace bude provedena následovně :

- Frézování do hloubky 100 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití;

- Styk staré a nové úpravy se také ošetří. Vodorovné spoje spojovacím nátěrem , svislé vhodnou zálivkovou hmotou, natavitelným nebo samolepícím páskem.

- Jednovrstvý emulzní nátěr a nebo spojovací postřik (v závislosti na technologickém postupu

prací se v případě časové prodlevy a pojíždění odfrézované vrstvy zajistí její ochrana nátěrem, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m2);

- Ložní vrstva z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 + tl. 70 mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7;

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství

zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2;

- Obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm podle ČSN EN

13108-1a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Stavební úprava chodníku  :

Štěrkodrť   ................................................................      250   mm

lože (štěrk 1/3 až 2/5)..................................................     40   mm

betonová zámková dlažba ..........................................      80   mm

Stavební úprava stávajících sjezdů  :

Štěrkodrť   ................................................................      300   mm

lože (štěrk 1/3 až 2/5)..................................................     40   mm

betonová zámková dlažba ..........................................      80   mm

Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 =45 Mpa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti.V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění  nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 =45 Mpa. Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní plán vyčištěna. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončení pláni musí být co nejméně. Únosnost pláně doloží dodavatel stavby protokolem o provedených zkouškách.

### B.1.101.f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,

Výpočet množství  srážkových vod odváděných do vsaku podle vyhlášky č.428/2001 Sb., příloha č.16

A) ulice Zahradní – jižně od mostu (vsakovací rýha VR1)

Jedná se o odvodnění stávající asfaltové komunikace, včetně její stavební úpravy v podobě výměny krytu a ložné vrstvy. Odvodnění je navrženo vsazením nové uliční vpusti do nejnižšího místa řešené plochy. Z této vpusti jsou dešťové vody převedeny kanalizační přípojkou DN 150 do navrhovaného odlučovače ropných látek (Sepurátor  S5) s vloženou sorpcí a dále do vsakovací rýhy.

Kanalizační přípojka od uliční vpusti  DN150 - 7,0 m

Odlučovač ropných látek včetně sorpčního stupně  BEST SEPURÁTOR  S5 - 1 KS

Vsakovací rýha VR1  - plocha 7 m2

Výpočet množství dešťových vod dle ČSN EN 752-4

Intenzita 15 min. deště –  130 l /s / ha

Celkové odtokové množství 				Q = y x S x q

Dle ČSN 75 6101, tab. 3

Zpevněné plochy (živice)

Součinitel odtoku						y = 0,80

Plocha zp. ploch 						S = 310,0 m2 = 0,0310 ha

Celkové odtokové množství 				Q = 0,80 x 0,0310 x 130 = 3,22  l/s

Odtok dešťových vod z řešené oblasti…….. 3,22  l/s

Je navržen odlučovač lehkých kapalin SEPURÁTOR  S5.

Výpočet vsakovacího prvku je proveden dle ČSN 75 9010 pro kv = 8.10-5 m.s-1 a pro Ared = 248 m2. Pro výpočet potřebného retenčního objemu vsakovacího zařízení jsou brány údaje z vodoměrné stanice Ostrava-Vítkovice pro p = 0,2 rok-1 . Výpočet viz následující tabulka č. 1.

| tc | hd pro p = 0,2 rok-1 |  |  | f | kv | Avsak | Ared | Vvz | Qvsak | Tpr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| minuty | Vítkovice | Vsetín | Bruntál |  | m.s-1 | m2 | m2 | m3 | m3.s-1 | s | hod |
|  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10,8 | 9,4 | 9,1 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | 2,5944 | 0,00028 | 9265,714286 | 2,573809524 |
| 10 | 15,2 | 14 | 13,9 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | 3,6016 | 0,00028 | 12862,85714 | 3,573015873 |
| 15 | 17,8 | 16,7 | 16,7 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | 4,1624 | 0,00028 | 14865,71429 | 4,129365079 |
| 20 | 19,6 | 18,8 | 18,4 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | 4,5248 | 0,00028 | 16160 | 4,488888889 |
| 30 | 22,1 | 21,6 | 20,5 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | 4,9768 | 0,00028 | 17774,28571 | 4,937301587 |
| 40 | 23,8 | 23,2 | 22,1 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | 5,2304 | 0,00028 | 18680 | 5,188888889 |
| 60 | 26,3 | 25,7 | 24,1 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | 5,5144 | 0,00028 | 19694,28571 | 5,470634921 |
| 120 | 30,5 | 29,8 | 27,6 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | 5,548 | 0,00028 | 19814,28571 | 5,503968254 |
| 240 | 36,7 | 36,2 | 33,4 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | 5,0696 | 0,00028 | 18105,71429 | 5,029365079 |
| 360 | 40,7 | 42,7 | 38,2 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | 4,0456 | 0,00028 | 14448,57143 | 4,013492063 |
| 480 | 41,9 | 47,6 | 38,9 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | 2,3272 | 0,00028 | 8311,428571 | 2,308730159 |
| 600 | 43,1 | 48,7 | 39,7 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | 0,6088 | 0,00028 | 2174,285714 | 0,603968254 |
| 720 | 44,3 | 49,9 | 40,5 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | -1,1096 | 0,00028 | -3962,85714 | -1,10079365 |
| 1080 | 47,9 | 53,3 | 42,9 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | -6,2648 | 0,00028 | -22374,2857 | -6,21507937 |
| 1440 | 50,1 | 55,2 | 44,3 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | -11,767 | 0,00028 | -42025,7143 | -11,6738095 |
| 2880 | 68,7 | 73,3 | 56,7 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | -31,346 | 0,00028 | -111951,429 | -31,097619 |
| 4320 | 78,9 | 82,4 | 63,3 | 2 | 0,00008 | 7 | 248 | -53,009 | 0,00028 | -189317,143 | -52,5880952 |
| Tabulka č. 1: Výpočet parametrů vsakovacího prvku dle ČSN 75 9010. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsakovací jáma, plocha 7 m2, hloubka 3,5 m, mocnost štěrkové výplně 3 m, retenční objem 6,3 m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V daných geologických a hydrogeologických poměrech se jeví optimální  konstruovat vsakovací prvek jako vsakovací jámu, vyplněnou hrubozrnným štěrkem.

Z tabulky č. 1 plyne, že největší potřebný retenční objem vsakovacího prvku Vvz = cca 5,5 m3 pro vsakovací plochu 7 m2 vychází pro 120 minutový déšť.

Vzhledem k výsledku vrtu S-6 (viz příloha č. 6) doporučuji pro stavbu vsakovací jámy následující postup:

Provede se výkop plochy 7 m2 do hloubky 3,5 m. Do hloubky 0,5 m pod terén se výkop vyplní štěrkem granulace 16/32 mm. Zhlaví štěrkové výplně se překryje propustnou geotextilií. Zbytek výkopu lze vyplnit vykopanou zeminou. Doporučená hloubka výkopu je hloubkou minimální. V každém případě musí být výkop provedený tak, aby jeho dno bylo alespoň 0,5 m pod stropem propustné zeminy (štěrk).

Při výpočetní porezitě štěrkové výplně 0,3 bude retenční objem vsakovací jámy 6,3 m3, což vyhovuje potřebné vypočtené retenci. Doba prázdnění bude cca        5 hodin, což je pod limitem dle ČSN 75 9010 (72 hodiny).

B) ulice Zahradní (severně od mostu) a ulice Sv. Čecha – plocha odvodněná devíti vpustěmi, (vsakovací rýha VR2)

Ulice Zahradní (severně od mostu) a ulice Sv. Čecha – plocha odvodněná vpustěmi V2 až V10, (vsakovací rýha VR2)

Jedná se o odvodnění stávající asfaltové komunikace, včetně její stavební úpravy v podobě výměny krytu a ložné vrstvy. Odvodnění je navrženo na ulici Zahradní výstavbou dvou uličních vpustí. Dále je na této ulici navrženo liniové odvodnění u vstupu na pozemek RD.

Na ulici Sv. Čecha pak výstavbou sedmi uličních vpustí. Z těchto vpustí jsou dešťové vody převedeny kanalizací DN200 do navrhovaného odlučovače ropných látek (Sepurátor S 15) s vloženou sorpcí a dále do vsakovací rýhy VR2.

Kanalizace DN200  …. 113,24 m

Kanalizační přípojky od uličních vpustí  DN150 - 1,5+ 2+ 5+ 2+ 2+ 2+ 9+ 5+ 6,5+ 5 = 40,0 m

Kanalizační šachtice - 6 Ks

Typová uliční vpusť – 9 kusů

Odlučovač ropných látek BEST SEPURÁTOR  S15 - 1 KS

Vsakovací rýha VR2  - plocha 26 m2

Výpočet množství dešťových vod dle ČSN EN 752-4

Intenzita 15 min. deště –  130 l /s / ha

Celkové odtokové množství 				Q = y x S x q

Dle ČSN 75 6101, tab. 3

Zpevněné plochy (živice)

Součinitel odtoku						y = 0,80

Plocha zp. ploch 						S = 1223,0 m2 = 0,1223 ha

Celkové odtokové množství 				Q = 0,80 x 0,1223 x 130 = 9,72  l/s

Zpevněné plochy (zámková dlažba)

Součinitel odtoku						y = 0,60

Plocha zp. ploch 						S = 48,0 m2 = 0,0048 ha

Celkové odtokové množství 				Q = 0,60 x 0,0048 x 130 = 0,374  l/s

Odtok dešťových vod z řešené oblasti…….. 10,09  l/s

Je navržen odlučovač lehkých kapalin SEPURÁTOR S 15.

Výpočet vsakovacího prvku je proveden dle ČSN 75 9010 pro kv = 8.10-5 m.s-1 a pro Ared = 1 007 m2. Pro výpočet potřebného retenčního objemu vsakovacího zařízení jsou brány údaje z vodoměrné stanice Ostrava-Vítkovice pro p = 0,2 rok-1 . Výpočet viz následující tabulka č. 2.

| tc; hd pro p = 0,2 rok-1; f; kv; Avsak; Ared; Vvz; Qvsak; Tpr. minuty; Vítkovice; Vsetín; Bruntál; m.s-1; m2; m2; m3; m3.s-1; s; hod. mm. 5; 10,8; 9,4; 9,1; 2; 0,00008; 26; 1007; 10,5636; 0,00104; 10157,30769; 2,821474359. 10; 15,2; 14; 13,9; 2; 0,00008; 26; 1007; 14,6824; 0,00104; 14117,69231; 3,921581197. 15; 17,8; 16,7; 16,7; 2; 0,00008; 26; 1007; 16,9886; 0,00104; 16335,19231; 4,537553419. 20; 19,6; 18,8; 18,4; 2; 0,00008; 26; 1007; 18,4892; 0,00104; 17778,07692; 4,938354701. 30; 22,1; 21,6; 20,5; 2; 0,00008; 26; 1007; 20,3827; 0,00104; 19598,75; 5,444097222. 40; 23,8; 23,2; 22,1; 2; 0,00008; 26; 1007; 21,4706; 0,00104; 20644,80769; 5,734668803. 60; 26,3; 25,7; 24,1; 2; 0,00008; 26; 1007; 22,7401; 0,00104; 21865,48077; 6,073744658. 120; 30,5; 29,8; 27,6; 2; 0,00008; 26; 1007; 23,2255; 0,00104; 22332,21154; 6,203392094. 240; 36,7; 36,2; 33,4; 2; 0,00008; 26; 1007; 21,9809; 0,00104; 21135,48077; 5,87096688. 360; 40,7; 42,7; 38,2; 2; 0,00008; 26; 1007; 18,5209; 0,00104; 17808,55769; 4,946821581. 480; 41,9; 47,6; 38,9; 2; 0,00008; 26; 1007; 12,2413; 0,00104; 11770,48077; 3,269577991. 600; 43,1; 48,7; 39,7; 2; 0,00008; 26; 1007; 5,9617; 0,00104; 5732,403846; 1,592334402. 720; 44,3; 49,9; 40,5; 2; 0,00008; 26; 1007; -0,3179; 0,00104; -305,673077; -0,08490919. 1080; 47,9; 53,3; 42,9; 2; 0,00008; 26; 1007; -19,157; 0,00104; -18419,9038; -5,11663996. 1440; 50,1; 55,2; 44,3; 2; 0,00008; 26; 1007; -39,405; 0,00104; -37889,7115; -10,5249199. 2880; 68,7; 73,3; 56,7; 2; 0,00008; 26; 1007; -110,53; 0,00104; -106279,904; -29,5221955. 4320; 78,9; 82,4; 63,3; 2; 0,00008; 26; 1007; -190,12; 0,00104; -182803,558; -50,778766. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka č. 2: Výpočet parametrů vsakovacího prvku dle ČSN 75 9010. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsakovací jáma, plocha 26 m2, hloubka 3,5 m, mocnost štěrkové výplně 3 m, retenční objem 23,4 m3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vysvětlivky k tabulkám č. 1 a 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| tc - doba trvání deště |  |  |  |  |  |  |  |
| hd - návrhový úhrn srážek |  |  |  |  |  |  |  |
| kv - koeficient vsaku |  |  |  |  |  |  |  |
| f - koeficient bezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Avsak - vsakovací plocha vsakovacího prvku |  |  |  |  |  |  |  |
| Ared - půdorys odvodňované plochy * koeficient odtoku |  |  |  |  |  |  |  |
| Vvz - potřebný retenční objem vsakovacího prvku |  |  |  |  |  |  |  |
| Tpr - doba prázdnění |  |  |  |  |  |  |  |
| Qvsak - vsakovaný odtok |  |  |  |  |  |  |  |
| Vvz = hd /1000 . Ared - 1/f . kv . Avsak . tc . 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Qvsak = 1/f . kv . Avsak Tpr = Vvz/ Qvsak |  |  |  |  |  |  |  |

V daných geologických a hydrogeologických poměrech se jeví optimální  konstruovat vsakovací prvek jako vsakovací jámu, vyplněnou hrubozrnným štěrkem.

Z tabulky č. 2 plyne, že největší potřebný retenční objem vsakovacího prvku Vvz = cca 23 m3 pro vsakovací plochu 26 m2 vychází pro 120 minutový déšť.

Vzhledem k výsledku vrtu S-6 (viz příloha č. 6) doporučuji pro stavbu vsakovací jámy následující postup:

Provede se výkop plochy 26 m2 do hloubky 3,5 m. Do hloubky 0,5 m pod terén se výkop vyplní štěrkem granulace 16/32 mm. Zhlaví štěrkové výplně se překryje propustnou geotextilií. Zbytek výkopu lze vyplnit vykopanou zeminou. Doporučená hloubka výkopu je hloubkou minimální. V každém případě musí být výkop provedený tak, aby jeho dno bylo alespoň 0,5 m pod stropem propustné zeminy (štěrk).

Při výpočetní porezitě štěrkové výplně 0,3 bude retenční objem vsakovací jámy 23,4 m3, což vyhovuje potřebné vypočtené retenci. Doba prázdnění bude cca        6 hodin, což je pod limitem dle ČSN 75 9010 (72 hodiny).

### B.1.101.g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

Úprava dopravního značení se nenavrhuje.

### B.1.101.h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

Charakteristika zboží a materiálů použitých na stavbu :

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud nebude v kontraktu uvedeno jinak.

Materiálové normy :

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Obecným pravidlem je, že v případě pokud existuje pro danou problematiku evropská norma bude přednostně použita. V případě nesouladu s českými neharmonizovanými předpisy se použijí kriteria, která jsou přísnější.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.

Skladování materiálu :

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady dodavatele neprodleně ze stavby odstraněn.

Manipulace a užití materiálu :

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady dodavatel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál.

### B.1.101.i) Vazba na případné technologické vybavení,

Stavební úprava komunikace  nemá žádnou vazbu na technologické vybavení.

### B.1.101.j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD OSI, č. j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.08.2010 s účinností od 1. září 2010.

### B.1.101.k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Koncepce zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěna

vytvářením bezbariérového prostoru.

VYHLÁŠKA 398

ze dne 5. listopadu 2009

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Požadavky na stavby pozemních komunikací

a veřejného prostranství

§4

(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové  i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství

1. Komunikace pro chodce a vyhrazená stání

1. 0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

1.0.1 Komunikace pro chodce jsou chodníky, stezky, pruhy a pásy pro chodce, včetně ostatních pochozích ploch jako jsou náměstí, obytné a pěší zóny.

1.0.2 Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1 500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

1.1.1. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími plošinami.

1.1.2. Komunikace pro chodce smí být podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5%).

1.1.3. Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) A delších než 200 m, musí být zřízena odpočívadla o délce nejméně 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

1.1.4. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání pro

osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné

stavby nebo výtahu.

1.1.5. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon n ejvýše v

poměru 1:40 (2,5 %).

Navrhované řešení plně vyhovuje požadavkům vyhlášky.

Ve stanovisku NIPI je požadavek

ad1) u vjezdů do nemovitostí širších, než 8m opatřit umělou vodící  linií z dlažby s podélnými drážkami.

- Řešené sjezdy nejsou širší než 8 m.

ad2) v případě, že na chodníku je použita dlažba 200*100mm, aby kladení dlažby bylo provedeno tak, že delší strana bude kolmá na směr chůze

- Na chodníku je použita dlažba 210 * 140 mm. Kladení dlažby respektuje tento požadavek NIPI.

### B.1.101.l) Odvodnění

Ulice Zahradní – jižně od mostu (vsakovací rýha VR1)

Jedná se o odvodnění stávající asfaltové komunikace, včetně její stavební úpravy v podobě výměny krytu a ložné vrstvy. Odvodnění je navrženo vsazením nové uliční vpusti do nejnižšího místa řešené plochy. Z této vpusti jsou dešťové vody převedeny kanalizační přípojkou DN 150 do navrhovaného odlučovače ropných látek (Sepurátor S 5) s vloženou sorpcí a dále do vsakovací rýhy VR1.

Typová uliční vpusť – 1 kus

Kanalizační přípojka od uliční vpusti  DN150 - 7,0 m

Odlučovač ropných látek včetně sorpčního stupně  BEST SEPURÁTOR  S5 - 1 KS

Vsakovací rýha VR1  - plocha 7 m2

Ulice Zahradní (severně od mostu) a ulice Sv. Čecha – plocha odvodněná vpustěmi V2 až V10, (vsakovací rýha VS2)

Jedná se o odvodnění stávající asfaltové komunikace, včetně její stavební úpravy v podobě výměny krytu a ložné vrstvy. Odvodnění je navrženo na ulici Zahradní výstavbou dvou uličních vpustí. Dále je na této ulici navrženo liniové odvodnění u vstupu na pozemek RD.

Na ulici Sv. Čecha pak výstavbou sedmi uličních vpustí. Z těchto vpustí jsou dešťové vody převedeny kanalizací DN200 do navrhovaného odlučovače ropných látek (Sepurátor S 15) s vloženou sorpcí a dále do vsakovací rýhy VS2.

Kanalizace DN200  …. 113,24 m

Kanalizační přípojky od uličních vpustí  DN150 - 1,5+ 2+ 5+ 2+ 2+ 2+ 9+ 5+ 6,5+ 5 = 40,0 m

Kanalizační šachtice - 6 Ks

Typová uliční vpusť – 9 kusů

Odlučovač ropných látek BEST SEPURÁTOR  S15 - 1 KS

Vsakovací rýha VR2  - plocha 26 m2

Kanalizace :

Kanalizace je navržena  z trub z PP (polypropylen) DN 150 mm a, DN200 mm.

Revizní šachty :

Revizní šachty budou typové DN 1000 z železobetonových prefabrikátů. Dno šachet je navrženo prefabrikované. Zakrytí šachet bude provedeno těžkým poklopem  600 mm - BEGU. Šachty budou z vnější strany opatřeny nátěrem chránícím beton prefabrikátů. Skruže DN 1000 budou opatřeny vidlicovými stupadly. Skruže přechodové DN 600/1000 stupadly kapsovými. Šachty budou provedeny vodotěsné. Potrubí bude do šachet napojeno pomocí šachtových přechodek.

Technické řešení odlučovače ropných látek

Nádrž odlučovače je tvořena železobetonovou jímkou z vodostavebního betonu XA3,XF4 standardně vybavené stropní deskou pro pojezdné zatížení D400. Na stropní desku bude osazen kanalizační kónus DN1000/600 a osazeny vyrovnávací prstence a poklopy pro zatížení v komunikaci D400.  Technologická vestavba  odlučovače ropných látek  je z chemicky odolného polypropylenu a nerezové oceli a je opatřena přípojkou pro odběr vzorků.

Koalescenční vložka speciální konstrukce je vyjímatelná bez nutnosti vyčerpání odlučovače. Nádrž je uložena do výkopu na betonovou desku a vyrovnávací pískové lože. Osazený připojený odlučovač se rovnoměrně obsype vytěženou zeminou a za průběžného hutnění se plní vodou.

Základní provedení odlučovače ropných látek se vyrábí s kalovou (sedimentační) částí a koalescenčním filtrem pro výstupní kvalitu vody v rozmezí max. 5 mg/l C10-C40.

Odlučovač je dále vybaven sorpčním filtrem, který dokáže zachytit i ty nejjemnější ropné nečistoty v odpadní vodě. Garantovaný obsah nepolárních extrahovatelných látek je pak v rozmezí max. 0,1–0,2  mg/I C10-C40.

Odlučovač ropných látek je vybaven těmito základními funkčními částmi:

- Kalová (sedimentační) část

- Odlučovací (koalescenční) část

- Sorpční filtr

Vypracoval : Ing. Miloslav Vrána